NIT. 5828.090 - 6

SERVICIOS TECNICOS

Ibagué  06 de agosto de 2012

INGENIERIA APROPIADA

Señores

Asunto: INFORME EDS DISTRACOM TERMINAL HONDA

El día 4 de agosto del año en curso se realiza visita a la estación de servicio con el fin de realizar cambio de tarjetas del sistema de INGENIERIA APROPIADA  y la instalación de un teclado.

Antes de realizar cualquier cambio en el hardware se procede a realizar una verificación del funcionamiento del sistema encontrando diversas fallas en su funcionamiento. El equipo de alta entrega presente en la estación de servicio presentaba fallo de comunicación y alteración en el funcionamiento del teclado al estar conectada la comunicación, debido a que se genera un ruido electrónico al estar conectada la energía para el conversor de voltaje del sistema en una fuente de alimentación no admitida para este tipo de elementos. El problema que presentan los demás equipos también fueron encontrados de igual manera, la fuente de alimentación en donde se encontraban conectados los conversores de voltaje del sistema generaban ruido electrónico, el equipo numero 3 presente en la estación de servicio por la posición 2 no despachaba debido a que la configuración de posiciones en la posición 2 se encontraba en un número impar que toma por defecto el equipo y esta no había sido configurada.

Luego de haber realizado dichas correcciones se realizan varias pruebas de despachos, impresiones se verifica bien el funcionamiento y se entrega el trabajo a satisfacción.

JHON FERNANDO SERNA R

CC. 5.828.090

Tecnólogo industrial